| 文件名称 | 实验室血样处理及相关表格范例 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | QX-AF-GM-CT-017-01 | 发文编号 |  | 深恒院发[2025]82号 |  |
| 起草人 |  | 起草日期 |  |  |  |
| 修订人 |  | 修订日期 |  |  |  |
| 审核人 |  | 审核日期 |  |  |  |
| 批准人 |  | 批准日期 |  |  |  |
| 颁发部门 | 机构办公室 | 生效日期 |  |  |  |
| 接收部门 | 机构办公室、备案专业科室 |  |  |  |  |
| 页数 | 8页 |  | 附件 |  | 0个 |

修订登记：

| 文件编号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| QX-AF-GM-CT-017-01 | 首次制订 |  |  |

实验室血样处理及相关表格范例

- 目的

在XXXX临床试验中，规范血外送中心实验室血液样本（包括XXX样本及XXX样本）处理操作，含采集、处理、保存、转运交接等过程，使最终获得的血液样本符合检测要求。

- 范围

XXX临床试验中，发生于XXX的血液样本（包括XXX样本及XXX样本）采集、处理、保存、转运交接的过程中。

- 职责

采血操作员：实施血液采集的专业人员。

血样处理员：对采集到的血液离心、分装的人员。

血样管理员：对血样进行保存、转运交接等实施管理的人员。

- 定义

4.1 XXX样本：指按照临床试验方案的要求、从临床试验受试者采集的需要进行XXX分析的全血及处理后获得的血清样本。

4.2 XXX样本：指按照临床试验方案的要求、从临床试验受试者采集的需要进行XXX分析的全血及处理后获得的血清样本。

- 规程

5.1采集、处理

采血操作员抽取受试者3ml血液样本于不含抗凝剂的采血管中，并填写《表1 血样采集记录表》，如有晚采或漏采等特殊情况需备注血样操作员将血样于室温放置30-60分钟至血液凝固置血样于低温离心机中，以3000-4000转/min离心离心10min后查看离得血清若呈胶状，继续离心10min；若为上清液则进行下一步将上清液分作两份，用移液器或一次性吸管分别转移到2ml冻存管并写好标签放入冻存管盒并填写《表2 血样处理记录表》，如有溶血或不足0.5ml需备注，不足0.5ml需先保证分析血样的量。

采血操作员严格按照XXX临床试验方案规定，每个时间点采集受试者血液样本3mL，并填写《表1 血样采集记录表》，记录采血时间，如有晚采或漏采等特殊情况需备注。

5.2冻存管标签

监查员根据受试者信息制作冻存管标签并提供给研究者。

该项目血样均需注明项目编号XXX、XX血样、随机号，并在三位随机号后第四位以0表示试验前、1表示试验后XX的血样。分析和备份血样在第四位数用“分”（分析）和“备”（备份）区别。例如受试者101的XX标签为：

项目编号-类别

101-0（备）

项目编号-类别

101-0（分）

试验前分析批：                           备份批：

项目编号-类别

101-1（备）

项目编号-类别

101-1（分）

试验后分析批：                           备份批：

5.3 血样的保存

血清样本若不能及时送检，置于-70至-80℃环境中冷冻保存，若保存小于3个月可置于-20℃保存。忌反复冻融。血样的保存请填写《表3 生物样本保存温度记录表》。

不同受试者的血样分装于不同冻存管盒，并分别写明标签，冻存管盒标签需注明项目编号、中心名称、受试者姓名缩写、随机号、血样类型及血样数量。

如随机号101受试者冻存管盒标签：

项目编号：LK163    中心名称：XXXXX

受试者编号：101     姓名缩写：AAAA

血样类型：          血样血样数量：XX

5.4 血样的运输

申办者委托具有血样运输资质的物流公司负责血样的运输。

监查员协助血样管理员联系物流公司。分析、备份血液样本分别寄至检测单位检测，需确认一批血样到达后才可发出另一批。血样管理员、物流工作人员、血样检测单位共同填写《表4 血样交接表》。

血样管理员留物流单回执，血样交接表随货运抵申办者公司/检测单位，申办者公司/检测单位接收人签字后将其中一份返研究单位。

6 附件

6.1 表1 血样采集记录表

6.2 表2 血样处理记录表

6.3 表3 生物样本保存温度记录表

6.4 表4 血样交接表

表1

血样采集记录表

中心名称：               受试者缩写：             随机号：

|  | 采血日期 | 采血时间 | 血样标签编号 | 血样数量（支） | 采血操作人员签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验前采血 |  |  |  |  |  |  |
| 试验后采血 |  |  |  |  |  |  |

| 血样标签编号 | 血样数量（支） | 离心日期/时间 | 离心速度 | 离心温度 | 血样处理员签字 | 存入冰箱日期/时间 | 运出日期/时间 | 运送单号 | 寄送人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2                                                   血样处理记录表

中心名称：                            受试者缩写：                                随机号：

表3                        生物样本保存温度记录表（建议采用温度自动记录装置）

试验名称：                                                  冰箱型号：

冰箱存放地点：                                                                             年     月

| 日期 | 时间 | 温度（℃） | 记录人 | 备注 |  | 日期 | 时间 | 温度（℃） | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4                                                血样交接表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 检测单位： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申办单位： |  |  |  |  |  | 检测项目： |  |
| 血样类型 |  | 血样管理员签字 |  |  |  | 检测单位签字 |  |
|  |  | 来源 医院 | 血样数量 | 移交时 状态 | 移交人签名 及日期 | 接受时 状态 | 接收人签名 及日期 |
| 分析批 备用批 |  |  |  | 有无泄漏：有无 |  | 有无泄漏：有无 |  |
|  |  |  |  | 有无空管：有无 |  | 有无空管：有无 |  |
|  |  |  |  | 标识数量齐全：是否 |  | 标识数量齐全：是否 |  |
|  |  |  |  | 温度：_______ |  | 温度：_______ |  |
| 备注（血样具体情况说明）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 提示： | 交接单一式两份。 移交人签字的交接单随血样寄走； 收货时检测单位接收人签字接收，其中一份返回研究单位。 |  |  |  |  |  |  |